11.03.2022 г. № 8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛЮРЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ В ЦЕЛЯХ ПОЖАРОТУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАБОРА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА ВОДЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЮРЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г., Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории МО «Люры», руководствуясь ст.6 Устава МО «Люры», администрация МО «Люры»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории МО «Люры» согласно приложению № ! к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мет для забора воды в целях пожаротушения на территории МО  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Люры»  в сети «Интернет»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Люры»                                         И.Г.Педранов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы администрации

МО «Люры»

От 11.03.2022 года № 8

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на

территории МО «Люры»

| № п/п | Адрес, место нахождения водоисточника | Пожарный водоисточник |
| --- | --- | --- |
| 1. | д.Люры, ул.Складская, 9 А | Водонапорная башня |
| 2. | Д.Бохолдой , ул.Муринская , 4 | Водонапорная башня |

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

МО «Люры»

От 11.03.2022 года № 8

Приложение № 2

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях

Пожаротушения на территории МО «Люры»

1.Общие положения

  - Настоящие Правила действуют на всей территории МО «Люры» и обязательны для исполнения в любое время года организациям, и всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее- источники  противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

  - К источникам противопожарного водоснабжения: водонапорные башни, используемые для целей пожаротушения.

  - Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет Администрация МО «Люры» или абонент, в ведении которого они находятся.

  - Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам

противопожарного водоснабжения

2.1 Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для            успешного       использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением   основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

-   систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находится в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3 Емкости водонапорных башен (далее-ВНБ) должны быть наполнены водой. К ВНБ должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к ВНБ необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.4.Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать для населения, а также при тушении пожаров, проведения занятий, учений т проверке их работоспособности.

3.Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения.

3.1.Администрация МО «Люры» и абоненты,  имеющие источники противопожарного водоснабжения  независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Мо «Люры» и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний ( с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке ВНБ проверяется;

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек ( при наличии)

- работоспособность глубинного насоса с выходом пожарного рукава;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- наличие крышки емкости.

3.5 При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников    наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.